




	Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit

	Arbeitsbereich...........................................
	Tätigkeit...........................................

	Arbeitsplatz...........................................

	Gefahrstoffbezeichnung

	neodisher Z

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	[image: image1.png]




	H319
	Verursacht schwere Augenreizung.

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	[image: image2.png]


[image: image3.png]




	Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

	Augenspülvorrichtung bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

	Aerosolbildung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Behälter dicht geschlossen halten.

	Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhütung einer Exposition

	Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

	Persönliche Schutzausrüstungen

	Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)

	Körperschutz: Chemieübliche Arbeitskleidung.

	Verhalten im Gefahrfall

	Unfalltelefon / Alarmpläne im Betrieb:

	                                                          

	Geeignete Löschmittel: Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

	Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

	Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

	Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

	Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

	Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

	Erste Hilfe

	Ersthelfer:

	                                                          

	[image: image4.png]


[image: image5.png]



	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

	Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen.

	Notrufnummer

	                                                          

	Sachgerechte Entsorgung

	Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

	Datum / Unterschrift Arbeitgeber: (Graue Felder sind durch den Arbeitgeber zu ergänzen!)

	Die Betriebsanweisung ist ein Vorschlag, der im Einzelfall redaktionell zu überarbeiten ist.


[Page] 1(1)


